汇编(一)

- 寄存器

| - EAX | - 累加器 | - 0 |
| --- | --- | --- |
| - ECX | - 计数 | - 1 |
| - EDX | - I/O指针 | - 2 |
| - EBX | - DS段指针 | - 3 |
| - ESP | - 堆栈指针 | - 4 |
| - EBP | - Ss段指针 | - 5 |
| - ESI | - 字符串操作源地址 | - 6 |
| - EDI | - 字符串操作目的地址 | - 7 |

- mov,add/sub,mul/div,not,inc/dec

- r  ---->> 寄存器		m ----->> 内存    imm ---->> 立即数

- (1)mov

- mov  	r/m,r

- mov  	r,r/m

- mov  	r,imm

- (2)add/sub

- add 	r/m,imm

- add 	r/m,r

- add 	r,r/m

- (3)div/mul

- mul 	r    <<===>>   AX <-- AL*SRC

- (DX,AX) <--- AX*SRC

- (EDX,EAX) <--- EAX*SRC

- div 		r   <<====>>	AL <-- AX/SRC

- AH <-- AX%SRC

- AX <-- (DX,AX)/SRC

- DX <-- (DX,AX)%SRC

- EAX <-- (EDX,EAX)/SRC

- EDX <--(EDX,EAX)%/SRC

- (4)not

- not    r/m

- (5)inc/dec

- inc 		r

- dec		r

- 向内存写入/读取数据(dword,word,byte)

- mov  dword  ptr  ds:[0x12ff34],0x12345678

- mov   eax,dword 	 ptr   ds:[0x12ff34]

- 四．寻址方式

- (1)立即数

- (2)[reg]

- (3)[reg+立即数]

- 五．push,pop

- push		r/m [16/32]      //没有8位

- push        imm 8/16/32

- pop			r/m [16/32]

- pushad   //将8个寄存器的内容全部压栈

- popad	  //取出8个寄存器的内容

- Flag

| - 0 | - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 | - 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - CF | - 1 | - PF | - 0 | - AF | - 0 | - ZF | - SF | - TF | - IF | - DF | - OF | - ... |

- (1)CF(进位标记):无符号进位，运算结果最高位产生一个进位或借位，其值为1，否则为0

- (2)PF(奇偶标记)：运算结果中“1”的个数为偶数，则为1，只看最后一个字节，0个1也算偶数

- (3)AF(辅助进位)：1)在字操作时，发生低字节向高字节进位或借位；2)在字节操作时，发生低4位向高4位进位或借位

- (4)ZF(零标记)：运算结果为0，则值为1

- (5)SF(符号标记)：运算结果的最高位

- (6)DF(方向标记):当其为0时，si、di寄存器自动递增；当其为1时，si、di寄存器自动递减。

- (7)OF(溢出标记)：有符号溢出

- add:若两操作数符号相等，结果相反，则为1

- sub:若两操作数符号相反，结果与减数相同，则为1

- mul:若高一半为0，则CF/OF都为0

- div:对所有标记位没有影响

- EFL 0000 0000 0000 0000 | 0000 0010 0100 0110

- CF=0;PF=1;AF=0;ZF=1;SF=0;TF=0;DF=0;OF=0

- 七．and/or/xor/test

- and  r/m,imm

- r/m,r

- r,r/m

- test   r/m,imm				只影响SF/PF/ZF标记

- r/m,r

- r,r/m